Wie wird die Drehbewegung erfasst?

# Metallstab

# Vorteile

- Hebelwirkung

- Genauer

Voraussetzung:

## Kopf ist fixiert

Wie wird der Kopf fixiert?

- Hinterkopf an festem Hintegrund

- Band um die Stirn

- Band um die Schläfen

Wieviele Perspektiven & Kameras

Benötigt:

Bewegung dreidimensional erfassen

Deshalb zwei Ansichten:

- Von einer Seite

- Von vorne (erkennen der Schräglage durch Seitwärtsbewegung)

Wie erkennt man durch Kaubewegungen den Verlauf der Achse?

- Bilder zu drei verschiedenen Zeitpunkten in drei verschiedenen Öffnungszuständen des Mundes mit beiden Kameras gleichzeitig aufnehmen

- Punkte liegen auf einen Kreisbogen

- Kiefergelenksachse liegt senkrecht zur Kreisfläche

Wie stellen wir den Maßstab zu absoluten Längen her?

Tatsache

Bild ist nicht in Originalgröße

Benötigt:

Objekt bekannter Größe

Objekt muss in der Messtiefe liegen

Folge:

Objekt wird am Metallstab befestigt

Daran messen wir die Kaubewegung

Welche Form hat das Objekt?

Benötigt

Gleiche Form aus jeder Perspektive

Folge

Verwendung einer Kugel

Messung der Bewegung des Mittelpunktes der Kugel

Wie beziehen wir die Ergebnisse auf den Kopf?

Benötigt

Fixer Ursprung

Wie können wir den gemeinsamen Maßstab der Kameras feststellen?

Größenunterschied der Kugel auf beiden Bildern

Wie die Durchstoßpunkte übertragen?

Laser

Schwenkbar und entlang der Achsen beweglich

Vorteil

Keine Ungenauigkeiten durch Berechnung der Durchstoßpunkte

Manuelle Aufzeichnung viel ungenauer

Keine Fehler, wenn die Koordinaten direkt an den Aktuator übertragen werden